| Vedlegg | D |
| --- | --- |

Kartvedlegg til utsleppssøknad ─ kva bør ein oppgi på kartet?

Kart over den aktuelle eigedommen i målestokk 1:5000 eller større skal leggjast ved søknad om utsleppsløyve, helst i målestokk 1:500 eller 1:1000. Busetnad, eigedomsgrenser og vegtilkomst skal komme fram av kartet. I tillegg bør minimum følgjande opplysningar vere oppgitt på kartet:

- Gnr./bnr. på den aktuelle eigedommen

- Målestokk på kartet, t.d.  M 1:1000

- Pil som oppgir nord på kartet:     N

- Tilrådd lokalisering av kummar:

| Slamavskiljar: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pumpekum: |  |  |
| Kum: (fordelingskum, inspeksjonskum, prøvetakingskum) |  |  |
| Reinseanlegg: |  |  |
| (minireinseanlegg eller reinseanlegg for gråvatn) Tett tank: |  |  |
| - Lokalisering av areal for infiltrasjon: - Lokalisering tømmeplass: |  |  |
| - Lokalisering av brønnar: Det viktig å spesifisere i kommentaren kva type brønnar det er snakk om, til dømes borebrønn i fjell, borebrønn i lausmassar eller graven brønn. |  |  |
| - Straumretning for infiltrert vatn i grunnen: |  |  |
| - Registrert fjell i dagen: |  |  |
| - Undersøkte lokalitetar: |  |  |
| - Spillvatn sjølvfallsleidning - Spillvatn pumpeleidning - Avstand til eit fastpunkt |  |  |

Døme på kartvedlegg er vist nedanfor.

Kommentarar:

= begge er borebrønn i fjell